- 南京市江宁医院智能移动推车

第一章    供应商报名资格要求

一、各供应商在报名时须提供法人、企业、产品与经营信息等证明文件；

### 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

(1)具有独立承担民事责任的能力；

(2)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

(3)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

(4)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

(5)参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

(6)法律、行政法规规定的其他条件（提供项目实施所必须的许可资质证明材料）。

第二章   采购需求

- 一、项目背景

根据江宁区新医疗服务中心建设进度，为了保证新医疗中心正常运行，需要新购医生智能移动推车和护理智能移动推车设备，现在政府采购平台新增计划同时并调增预算，具体采购品名，型号，数量见采购清单及招标文件。

## 二、产品清单及其技术指标

| 序号 | 产品名称 | 数量 | 单位 | 最高限价 | 进口产品 | 产品标识 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 医生智能移动推车 |  | 台 |  | 不接受 | 核心产品 |
| 2 | 护理智能移动推车 |  | 台 |  | 不接受 | 主要产品 |

三、 产品功能、性能、配置要求

- 医生智能移动推车

| 实质性要求*(此项不接受负偏离) | 车体台板 铝合金工作台面厚度5mm，表面涂抗菌材料 尺寸：520×445（±5mm）mm具备台面护角和前把手。 主机 整机尺寸不大于185*180*45mm，CPU 处理器不低于Inteli7 7700主频3.6GHz 最大睿频至4.2GHz（四核八线程） |
| --- | --- |
| 非实质性要求 | 车体 车体主体采用铝合金材质，整车外观简洁（除显示器、鼠标外无任何电线外露全部采用隐藏式技术）、结构牢固，抗冲击、耐腐蚀，无卫生死角、缝隙，便于医院清洁和消毒。 车体台板 内嵌式LED键盘灯 显示器支架 显示器支架为高强度铝合金支架，可360°全方位旋转显示器，支架上带有电源电量的实时状态显示屏：当电源电量低于25%时，有蜂鸣提示音提醒使用人员保存信息，及时充电。 升降系统 升降工作台高度范围： 865～1095mm；铝合金升降柱内使用德国品牌优质气压杆，内置恒力气弹簧；升降滚动导轨，符合人体工程学坐、立使用； 底座 蝙蝠式底座，整体铝合金材质一体成型，具有高通过性；底座重量≥（6.6KG）；轮距≥420（前距）、340（后距）、430（前后距）。 脚轮 配有四只Φ100mm优质万向聚胺脂脚轮，其中有两只带刹，超静音，防卷发，；整车稳定性更高。 附件 可根据需要增加外挂附件。 系统 Win7 64位专业版 正版授权 主板 主板芯片组：Intel H110 显卡 显卡类型：核显 Intel HD Graphics 630 内存 内存：8G DDR 4（可扩展至16G） 硬盘 磁盘组合：256GB固态硬盘（可加装1TB机械硬盘） 主机认证 要求主机有国家3C认证 其他外设 外置USB3.0接口X4 USB2.0接口X2 RS232接口X1 HDMI接口X1 RJ45X1 网络接口：千兆网卡10/100/1000M自适应 主机输出接口：VGA＋HDMI+DP 主机电源输入：DC 19V 无线网络：支持802.11a\g\n\AC，设有双连接线和外接5DBI双天线，接收信号稳定 显示器 品牌显示器：21.5″高清彩色显示器分辨率1920×1080 带音响输出 电源 电量显示采用触摸液晶屏数字显示。 电源 供电系统一套。电源采用磷酸铁锂电池组520W。 充放电次数≥2000次，连续充电约4小时左右充满，电池充满后可连续满载工作时间＞8小时； 电源管理系统： 1.系统界面人性化、功能划分简单明了、操作简单； 2.web窗口下可以动态显示电压、电流、功率； 3.系统可以根据自动侦测的电源箱温度值调节散热风扇转速，节能降噪； 4.系统可以根据用户设置在电量低于设定值时产生蜂鸣器提示报警； 5.电池闲置超过3个月未使用，在电池再次被使用时，网络服务端的《电池维护状态》栏会告警，提示：需对该设备进行不少于一个Cycle的满充满放动作，以保持电芯的活性。 6.系统可以根据医院自身需求划分权限以及管理科室的划分； 7.管理电脑采用浏览器的页面访问服务器内保存的数据信息，管理电脑不固定为某台电脑，只要在局域网内能够访问服务器的环境下，都可以打开或保存数据信息管理。 8.整个系统有移动推车N台（小于1000台），分别处于同一内网的不同网段内可以保存信息，并输出Excel、word文件方便医院对设备的集中管理。 |
| 参考图片 | 暂无内容 |

护理智能移动推车

| 实质性要求*(此项不接受负偏离) | 工作台 台面尺寸：510×460（±5mm）mm局部设计有置物凹槽可防止物品滑落； 附件 右下方配有一平盖式脚踏污物桶黄白色，医疗垃圾桶与生活垃圾桶中间设有隔断，垃圾桶开盖方式为踩一次打开再踩一次关闭。 主机 整机尺寸不大于185*180*40mm，CPU 处理器不低于Inteli7 7700主频3.6GHz 最大睿频至4.2GHz（四核八线程） |
| --- | --- |
| 非实质性要求 | 车体和台板 凹形ABS台面，整车组件采用塑钢喷塑加铝型材，台面采用抗菌性ABS台面板（附第三方检测报告）； 工作台 一侧配有辅助台板，可左右拉出增加工作面积； 附件 车体两侧各配一钢制大扶手，车体左上方配有分隔储物盒，下部配有一只网篮；车体右上为锐器盒网篮，网篮中间分一半；右后方配伸缩输液架一根； 抽屉组 *车体的抽屉材料采用ABS模具一次成型，从上到下 第一层为键盘抽屉，车体右侧带鼠标盒，内部空腔尺寸（长*宽*高）：400*300*27mm； 第二层为辅助台板，拉出增加使用面积，内部空腔尺寸（长*宽*高）：400*300*27mm； 第三、四层高度为100mm抽屉，内部空腔尺寸（长*宽*高）：400*350*70mm第五层为250mm抽屉，内部空腔尺寸（长*宽*高）：400*350*170mm；内部配有活动插片；用户可以根据需要自行调节；抽屉材质为高强度工程塑料；抽屉均采用三节静音伸缩导轨，抽拉自如；每层抽屉均配有透明标签盒； 置物盆 底部配有一活动置物盆，拿取方便； 显示器支架 显示器支架为高强度铝合金支架，可360°全方位旋转显示器，支架上带有电源电量的实时状态显示屏（电量显示采用触摸液晶屏数字显示）：当电源低电量时，有蜂鸣提示音提醒使用人员保存信息，及时充电。 脚轮 车体底部配有四只Φ125mm优质万向聚胺脂脚轮，其中有两只带刹，超静音，防卷发。 主板 主板芯片组：Intel H110 显卡 显卡类型：核显 Intel HD Graphics 630 内存 内存：8G DDR 4（可扩展至16G） 硬盘 *磁盘组合：256GB固态硬盘（可加装1TB机械硬盘） 主机认证 *要求主机有国家3C认证、和中国节能产品认证证书 其他外设 *外置USB3.0接口X4 USB2.0接口X2 RS232接口X1 HDMI接口X1 RJ45X1 网络接口：千兆网卡10/100/1000M自适应 主机输出接口：VGA＋HDMI+DP 主机电源输入：DC 19V 无线网络：支持802.11a\g\n\AC，设有双连接线和外接5DBI双天线，接收信号稳定 显示器 品牌显示器：21.5″高清彩色显示器分辨率1920×1080 带音响输出； 系统 Win7 64位专业版 正版授权 电源 供电系统一套。电源采用磷酸铁锂电池组520W。 充放电次数≥2000次，连续充电约4小时左右充满，电池充满后可连续满载工作时间＞8小时； 电源管理系统： 1.系统界面人性化、功能划分简单明了、操作简单； 2.web窗口下可以动态显示电压、电流、功率； 3.系统可以根据自动侦测的电源箱温度值调节散热风扇转速，节能降噪； 4.系统可以根据用户设置在电量低于设定值时产生蜂鸣器提示报警； 5.电池闲置超过3个月未使用，在电池再次被使用时，网络服务端的《电池维护状态》栏会告警，提示：需对该设备进行不少于一个Cycle的满充满放动作，以保持电芯的活性。 6.系统可以根据医院自身需求划分权限以及管理科室的划分； 7.管理电脑采用浏览器的页面访问服务器内保存的数据信息，管理电脑不固定为某台电脑，只要在局域网内能够访问服务器的环境下，都可以打开或保存数据信息管理。 8.整个系统有移动推车N台（小于1000台），分别处于同一内网的不同网段内可以保存信息，并输出Excel、word文件方便医院对设备的集中管理。 |
| 参考图片 | 暂无内容 |

- 四、品牌档次

非OEM产品、国内一线品牌、市场主流产品，且性能稳定

- 五、投入本项目人员

供应商投入本项目的工程技术人员。项目负责人具有提供主要产品的生产厂商认证工程师证书，至少有5年以上类似工作经验，其他人员至少有2年以上类似工作经验，素有人员是供应商单位正式员工。

- 六、安装调试要求

供应商负责将合同项下所有设备免费运送至采购人指定位置后，首先对所有硬件、软件进行测试，在确认符合要求的情况下现场安装、检查、测试，直至满足交付使用要求。

- 七、质量控制措施

供应商应根据交付使用时间要求制定项目实施计划、进度表，以及质量控制措施等。

- 八、样品、演示

供应商投标时，提供产品样品，且样品要符合招标的技术参数要求，样品随投标文件一并提交。未中标供应商的样品在评标结束后自行撤离；中标供应商的样品，由采购人进行保管、封存，并作为履约验收的参考。

6九服务

- 9.1 质量保证

车体保修1年，电子产品保修1年

- 9.2 售后服务

（1）提供365天×24小时电话支持服务；（2）故障报修的响应时间为即时，工程师到达时间工作日12小时，并及时解决；如果不能解决的提供备机，直到原设备修复；（3）在项目所在地常设或指派的法定售后服务机构（提供相关证明文件。

- 9.3 技术培训

（1）对采购人或用户进行培训，集中培训不少于两场次，培训场地由采购人提供；（2）供应商提供培训资料。

- 9.4 提供的技术资料

提供产品使用说明书

十、 付款条件

（1）合同签订后七个工作日内支付合同金额的30%。（2）所有批次产品验收合格（7处）后七个工作日内支付合同金额的60%。（3）设备正常运行一年后一次性无息付清尾款。

十一、交货时间、地点

合同签订20个工作日内交付，交货地点为采购人所在地。

十二、 勘测现场

暂无说明

十二、法律法规规定的其它条件

供应商应提供“医疗器械生产许可证”或“医疗器械经营许可证”。

十三、 供应商特定条件要求

暂无说明